Хде-Йа - Самое краткое руководство

Cliff

24 февраля, 2023

Оглавление

1	Знакомство

Вы никогда не задавались вопросом:

И хде йа нахожусь?!

Или может в 2 часа ночи интересовались:

Как пройти в библиотеку?

Привет!

Я - высотомер и GPS/GLONASS в одном приборе.

Я **НЕ** являюсь навигатором. Только возвращалкой к заранее заданной точке. Покажу направление и расстояние до точки по прямой.

Пока я ещё как эксперементальная разработка. Жить этому проекту или нет, выберете Вы сами.

А по карте маршрут вам проложит Яндекс Навигатор, но не я!

1.1	Функции устройства

- Классические для высотомера: отображение высоты, логбук и т.д.

- Приём сигнала навигации (GPS + GLONASS)

- Отображение направления и расстояния до заранее сохранённой точки (возвращалка)

- Отображение вертикальной (по барометру) и горизонтальной (по навигации) скоростей

- В логбуке сохраняются показания высотомера и координаты на местности

- Запись трека со всеми имеющимися параметрами барометра и GPS/GLONASS-приёмника

- Синхронизация по WiFi (по запросу пользователя): отправка логбука, треков, приём некоторых настроек с сервера

2	Диаграмма управления

3	Органы управления

Переключение между страницами на главном экране - нажатие на среднюю кнопку.

Кнопки Вверх и Вниз работают только по длинному нажатию, их функциями можно управлять в меню Параметры -> Функции кнопок.

3.1	Экран: GPS/GLONASS + Высотомер

- Индикатор заряда батареи.

- Текущее время (синхронизируется по GPS/GLONASS-сигналу).

- Высота по барометру (метры).

- Временное отображение режима высотомера (по текущей высоте, скорости и вертикальному направлению движения).

- Вертикальная скорость (м/с).

- Расстояние до выбранной точки (метры или километры).

- Горизонтальная скорость.

- Режим работы GPS/GLONASS приёмника (во включенном состоянии отображает число найденных спутников).

- Номер выбранной точки и направление к ней.

Буквы N S W E - означают стороны света, как на компасе.

3.2	Экран: Высотомер

- Индикатор заряда батареи.

- Текущее время (синхронизируется по GPS/GLONASS-сигналу).

- Высота по барометру (километры).

- Вертикальная скорость (км/ч).

4	Как вбить конечную точку

Меню: Navi-точки - выбираем из трёх слотов хранения координат и сохраняем текущее местоположение.

Тут должна быть картинка

5	Как заряжать

В это отверстие вставляем USB-шнурок одним концом, а другим в зарядку или ваш домашний компьютер:

6	Крепление

- На руку

- На ногу

7	Подсветка

Меню: Параметры -> Дисплей -> Подсветка

Для ночных прыжочков: